防台紧急告知

各协会会员单位、租赁企业：

今年第9号台风今日夜间至明日上午登录浙闽沿海，强度为强台风或超强台风（15-16级），为保障安全，告知如下：

- 下班必须切断总电源。

- 吊钩提升至最高位置，小车停至最小距离。

- 回转应放开制动，使大臂自由回转。

- 检查塔机，将容易坠落的材料存入司机室或移下入库。

- 关好司机门窗，配电箱必须锁好（要求用绳索、铁丝加固）。

- 司机要服从工地统一指挥和安排，注意个人人身安全。

- 独立高度塔机尽量采用钢丝绳四根规范固定。

- 杭州市建设工程质量安全管理协会

- 机械施工安全分会

- 2015年7月10日